Як підготувати найпростіші укриття для населення

Під найпростіші укриття для населення можуть бути пристосовані:

- підземні переходи, тунелі, склади;

- споруди котлованного типу (автостоянки, паркінги, гаражі, підземні торговельні центри, підприємства громадського харчування, магазини);

- колишні оборонні об’єкти та бази;

- підвальні, цокольні і перші поверхи об’єктів цивільного і промислового призначення;

- підземні гірські виробки, печери та інші підземні порожнини різного призначення.

Для підготовки найпростіших укриттів слід:

- прибрати приміщення від сміття, винести непотрібні та зайві речі, що перешкоджають розміщенню людей або становлять загрозу для їх життя та здоров’я;

- демонтувати тимчасові перегородки, звільнити загальні проходи в підвальному приміщенні;

- укріпити вхідні двері, укріпити наявні віконні отвори та закласти їх мішками з піском;

- перевірити електропроводку, освітлення та вимикачі;

- створити запас електролампочок, свічок, ліхтариків;

- облаштувати вентиляційні отвори;

- провітрити і за потреби здійснити дезінфекцію приміщень.

В УКРИТТЯХ ПЕРЕДБАЧИТИ:

- місця для сидіння (лежання) – лавки, стільці, ліжка тощо;

- ємності з питною (з розрахунку 2 л/добу на одну особу, яка підлягає укриттю) та технічною водою (за відсутності централізованого водопостачання);

- контейнери для тривалого зберігання продуктів харчування (консерви, консервація тощо), а також теплих речей та ковдр, забезпечити їх зберігання у водонепроникних чохлах;

- виносні баки для нечистот зі щільним закриванням (для неканалізованих будівель і споруд);

- запас резервного штучного освітлення (електричні ліхтарі, свічки, гасові лампи тощо);

- первинні засоби пожежогасіння, засоби надання домедичної допомоги;

- засоби зв’язку і оповіщення (телефон, радіоприймач);

- інструмент (лопати штикові та совкові, ломи, сокири, пилки-ножівки по дереву, по металу тощо).

Біля вхідних дверей до укриття вивішується табличка розміром 50 х 60 см з написом «Місце для укриття». На ній зазначати адресу місця розташування споруди, її балансоутримувача, адресу і телефон місця зберігання ключів.